工程量清单编制说明

工程名称（全称）：闽东执法支队办公楼维修工程

- 工程概况 1.建设地点：宁德市。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：/。 4.招标范围：闽东执法支队办公楼维修工程 ；单独发包的专业工程：单独发包的装饰工程。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/，檐口高度：12.75m 。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：部分楼面铺设玻化砖、部分内外墙粉刷水泥漆、部分天棚面粉刷水泥漆、铝扣板吊顶。 - 混凝土情况：现拌混凝土。 - 编制范围 按照业主提供闽东执法支队办公楼维修工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.业主提供的闽东执法支队办公楼维修工程 图纸。 2.招标文件：/（招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年3月28日以前）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年3月28日以前）；其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。 7.人材机价格： （1）人工费指数：宁建价[2022]1号文 。 （2）施工机械台班单价：按照福建省2019年3季度机械台班、闽建筑[2022]1号文 。 （3）材料设备价格：参考霞浦县2024年1月份材料综合价格（详见询价记录）。 。 8、其他：/。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：外墙扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：/ ；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/ 。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：人工垂直搬运。 10.其他：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 预算取定的品牌; 备注. 配电箱; 符合设计要求; 福建双诚电气、福建省西海岸电气、福建永坤电力; 福建双诚电气. 元器件; 符合设计要求; 常州普安、上海良信、杭州之江; 常州普安. 电缆; 符合设计要求; 礼恩、太阳、上海熊猫; 礼恩. 灯具; 符合设计要求; 步卓唯美、长开机电、 瑞丰光电; 步卓唯美. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明： （一）一般土建 - “投影幕、洗衣机”不计入本次预算，实际发生时，按实结算； - 图纸不明确，“新建卷帘门”材质不明确，本预算暂按“铝合金卷帘门”计取，实际不同时，按实结算； - 图纸关于一层新建卫生间隔断材质不明确，按防潮板计取，实际不同时，按实结算； - 屋面层纤维水泥板厚度不明确，暂按10厚计取，实际不同时，按实结算； - 沐浴房防水涂料不明确，暂按聚氨酯防水1.5mm厚计取，实际不同时，按实结算； - 车库外墙面涂料做法存在冲突，暂按水泥漆涂料计取，实际不同时，按实结算； - 室内装修表与平面装修设计说明冲突部分，暂按平面装修设计说明计取，实际不同时，按实结算； - 安装工程 - 双绞线缆按UTP6计算，实际不同时，按实计算； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。