| f序号 | 物品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟水箱 | 水箱尺寸：约为长200CM*宽950CM*高1300CM；≥4个水箱合体结构设计，可做海水或淡水养殖；双温设计，水温5~28℃可调，可通过手机远程监控调节。水循环过滤系统采用物理综合过滤方式。带有氧气、灯光、水位、双温控制等功能。具备一键排污功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 4G DTU模块 | 原始数据通过RS485/232传输到DTU转4G网络，实现无线长距离数据传输，与远程公网服务器进行数据交互，主要用户远程数据采集和远程控制项目。 | 台 | 1 |
| 3 | 在线氨氮变送器 | 1、量程： 0～ 100.00mg/L 0～ 1000.0mg/L 2、分辨率： 0.01mg/L 0.1mg/L 3、精度： ±10%或±1mg/L， ±0.5℃ 4、信号输出： RS-485（Modbus/RTU） 5、防护等级≥IP68 6、标配：≥10米线长（可定制） | 台 | 1 |
| 4 | 在线溶解氧变送器 | 1、接口：一体式线缆 2、原理：荧光法 3、测量范围: 1.DO:0~20mg/L;2.水温:0-50℃ 4、测量周期: ≤3min 5、分辨率: DO:0.1mg/L； 水温:0.1℃ 6、精度: DO:2%-3%； 水温:±0.2℃ 7、操作环境: 温度：0~40℃，湿度：95%以下 8、电源:220VAC，50/60HZ 9、天线: 外置天线 10、数据通讯: RS485 串行端口 11、外型尺寸:≥16*11*5cm 12、探头保护罩: 海铜(降低附着物附着能力) 13、重量:≥300g 14、线长：标配≥10米（可定制） | 台 | 1 |
| 5 | 数字PH传感器 | 1、接口：一体式线缆 2、原理：电极法 3、工作量程：0-14pH 4、精度：±0.02pH 5、分辨率：≥0.01mg/L 6、材质：pom 7、输出：RS485，MODBUS 8、线长：标配≥10米（可定制） | 台 | 1 |
| 6 | 亚硝酸盐检测仪 | 1、测量范围:0.1-1000mg/L 2、精度:≤±5% 3、响应时间：T90≤60s 4、漂移：≤±5%FS 5、温度补偿精度：≤±5%FS 6、信号输出： RS-485（Modbus/RTU） 7、防护等级:≥IP68 8、标配：≥10米线长（可定制） | 台 | 1 |
| 7 | 工业级USB转RS485 | 工业级USB转RS485转换器是一种用于工业环境的通信设备，具有抗干扰、防浪涌、多系统兼容等特性 | 台 | 1 |
| 8 | 水质监测系统 | 每天的温度、溶氧、ph值、氨氮、亚硝酸盐等监测指标数据展示，有自动控制开/关功能和电话报警功能，同时配备手机端小程序，随时随地可以查看和操作。数据可以根据需要导入到电脑上。配套视频监控功能：固定+云台，双≥400万超清双摄，无线手机远程监控360度全景带夜视，双≥2.5K画质摄像头，配≥128G内存卡 | 套 | 1 |
| 9 | 数据处理工作站 | 配置不低于:酷睿14代i7-14700 ，≥32G ≥1TB SSD)，显示≥23.8英寸 | 台 | 2 |
| 10 | 手持操作器 | 配置不低于:12GB+256GB，≥5000万像素 | 台 | 1 |
| 11 | 数据输出装置 | 自动双面打印，打印；复印；扫描三合一功能，有线连接 | 台 | 1 |